达州市中心城区居住区绿化建设管理办法

（征求意见稿）

第一条　为加强中心城区居住区绿化管理，进一步提高居住区绿化水平，规范居住区绿化建设、养护和管理行为，根据《城市绿化条例》《城市居住区规划设计标准》《四川省城市园林绿化条例》《达州市国土空间规划管理技术办法》等法律规章以及相关技术规范、标准等，结合达州实际，制定本办法。

第二条　本办法适用于达州市中心城区建成区范围内居住区绿化的建设、养护和管理。其他各县（市）的居住区绿化建设管理参照本办法执行。

第三条　本办法所称居住区，是指不同居住人口规模的居住生活聚居地，按人口规模分为居住区、居住小区、居住组团等。

第四条　本办法所称居住区绿化是指为居住用地范围内的居民服务而配套建设的园林绿化，包括居住区内集中绿化、宅旁绿化、配套公建所属绿化、道路绿化，以及屋顶绿化、垂直绿化和园林绿化附属设施等。

第五条　城市新建、改（扩）建的住宅工程项目建设，应包括配套的附属绿化建设内容，其绿化工程应当与主体工程同步规划、同步设计、同步验收、同步交付使用。

第六条  居住区绿化建设须由持有相应资质的单位编制专项设计方案（含园林绿化附属设施）及施工图。设计方案和施工图审查合格后须经相应层级的住房城乡建设行政主管部门审查或备案。居住区绿化专项方案涉及原有绿化的，特别是涉及古树名木或后备古树资源须保护的，建设单位应当在居住区绿化专项设计方案中说明原有绿化情况，对有价值的原有绿化应当予以保留、利用。

第七条　居住区绿化应当合理布局，综合考虑居住环境与采光、通风、通行、安全等要求，植物品种应坚持多样化原则，以乡土树种为主，突出市树（香樟、黄葛树）、市花（腊梅）的运用。此外，乔灌木占比应大于60%。

第八条  居住区内应设置集中绿地，并应符合下列规定：

（一）新区建设项目集中绿地不应少于0.50㎡/人；旧区改建项目集中绿地不应少于0.35㎡/人；

（二）集中绿地宽度不应小于8m；

（三）集中绿地中，在标准的建筑日照阴影线范围之外的绿地面积不应少于1/3，并应设置老年人及儿童娱乐、健身活动等场地。

第九条  居住区绿化属居住区全体业主共同所有的，原则上不得进行隔离性设置（包括绿植隔离、物理隔离或区域性隔离等）。

第十条  建设单位应当按照已备案的施工图进行施工，接受相应层级的工程质量安全监督管理部门的监督和管理。施工图原则上不得变更，确需进行设计变更的，建设单位应书面上报相应层级的住房城乡建设行政主管部门批准。批准同意的，方可进行设计变更，并及时变更已备案的施工图。

第十一条  居住区绿化建设工程竣工验收合格后，应到相应层级的住房城乡建设行政主管部门进行竣工验收备案。

第十二条  居住区绿化建设工程竣工验收备案后，开发单位、建设单位应在竣工验收备案后30日内办理移交手续。实行物业管理的居住区由物业服务企业负责养护，未实行物业管理的居住区由业主委员会或所属街道办事处负责养护，也可委托专业公司进行养护、管理。住房城乡建设行政主管部门应加强对已建成居住区绿化的监督和管理，并定期进行抽查和复核。

第十三条  绿化养护责任单位应当根据植物的生长情况，按照绿化养护的技术规范和养护标准，定期对花草树木进行修枝整形、杂草清理、松土施肥、病虫害防治，适时采取抗旱保苗、补植补种、防风防涝措施，确保植物生长茂盛、整齐有序，园林设施整洁、无损。

第十四条  禁止下列损害居住区绿化的行为：

（一）在绿化带内倾倒垃圾、污水等有害物质，堆放杂物；

（二）在绿地内挖坑取土；

（三）偷盗、践踏、损毁植物；

（四）围圈树木、牵拉绳索、架设电线等；

（五）在绿地内种植蔬菜、放养家禽等；

（六）其它损害居住区绿化的行为。

第十五条  居住区内绿化树木应根据生长情况及时进行常规修剪，提倡每年组织实施一次，不得过度修剪。常规修剪应在保持树木冠形的基础上，定期对过密的枝条有选择地进行修剪，重点去除下垂枝、枯枝、内向枝、病虫枝等，可以适当短截或剪除上部长势较快的枝条进行控高，但至少保留2至3级以上的骨干枝，适当保留其上部分小枝，并逐步培养形成新的树冠。未按照上述规定修剪，认定为过度修剪。

第十六条  居住区绿化属小区全体业主共同所有，任何个人和单位不得擅自占用或破坏。居住区内的树木生长影响业主或房屋使用人采光、通风和居住安全的，业主或房屋使用人可以提出修剪请求。居住区绿化树木修剪应规范履行召开业主大会或业主代表大会、征求业主意见（须经专有部分占建筑物总面积过半数的业主且占总人数过半数的业主同意）、方案公示等基本程序。公示内容应包括具体作业对象（具体到单株树木）、拟采取的措施、作业时间、作业程度（如修剪的量）、作业单位、监督管理单位和联系方式等。公示位置应选择居住区显著位置，公示期不得少于七天。

第十七条 居住区绿地不得侵占，树木不得随意砍伐。确需改变绿地性质或移栽、砍伐树木的，应当按照《物业管理条例》的规定，由业主委员会组织召开业主大会，经专有部分占建筑物总面积2/3的业主且占总人数2/3的业主同意，并向相应层级的住房城乡建设行政主管部门提出申请，在辖区园林绿化管理部门的监督下实施。

第十八条  物业服务企业应当严格落实物业服务重大事件报告制度，一旦发现居住区内有侵占绿地、损绿毁绿及其他损害园林绿化及附属设施的行为，应当及时劝阻、制止，并在第一时间向辖区城市园林绿化管理部门和城管执法部门报告，协助做好调查处理工作。

第十九条  达州市住房城乡建设行政主管部门负责对中心城区居住区绿化的监督管理，每年定期开展省、市级园林式小区的创建、评选或推荐活动。

第二十条  居住区绿化管理纳入居住区物业考核记分范围，各物业服务企业应积极履行居住区绿化管理的主体责任，精细养护，严格管理，积极申报。管护效果好、景观效果佳，被评选为达州市园林式小区的，所属物业服务企业每次项加0.2分；被评选为四川省园林式小区的，所属物业服务企业每次项加0.5分。

第二十一条  本办法由达州市住房和城乡建设局负责解释。未尽事宜在施行过程中予以补充完善。

第二十二条  本办法自印发之日起施行，有效期三年。