达州清新环境科技有限公司

达州市危险废物集中处置项目环境影响报告书征求意见稿

根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》《环境影响评价公众参与办法》等法律法规的要求，《达州清新环境科技有限公司达州市危险废物集中处置项目环境影响报告书》应进行第二次网络公示，现将该项目报告书征求意见稿公示如下：

- 一、建设项目概况

1、建设项目概况

达州清新环境科技有限公司达州市危险废物集中处置项目（项目代码：2105-511700-04-01-264836）选址于达州市达川区河市镇金星村。项目外接危险废物处置规模为5.0万t/a，其中危险废物焚烧处置规模为1.5万t/a，物化处理规模为0.5万t/a，安全填埋处置规模为3.0万t/a。另外，项目还配套建设有废包装桶再利用规模为3000t/a。项目总投资68289万元，环保投资3181万元，占总投资的4.66％。

项目建设内容为：废包装桶再利用车间（配置1条完整废包装桶清洗线、1条破裂废铁桶破碎处理线、1条破裂废塑料桶破碎处理线）、焚烧废物预处理车间（配置1条焚烧废物预处理线）、填埋废物预处理车间（配置1条填埋废物预处理线）、焚烧车间（配置1条50t/d危险废物焚烧线）、物化车间（配置1条无机废液物化处理线和1条废乳化液物化处理线）、安全填埋场（包含2个填埋库区，总有效库容20.0万立方）等主体工程，甲类危险废物暂存库、乙类危险废物暂存库、丙类危险废物暂存库、焚烧废液储罐区、焚烧车间料坑等储运工程，化验楼、机修车间、综合仓库、洗车场、循环水站、软水站、空压站、消防水站等辅助工程，给排水系统、供电系统、供热系统、供气系统等公用工程，废气处理设施、污水处理站、事故应急池、初期雨水收集池等环保工程，综合办公楼、食堂及宿舍楼、门卫室等办公生活设施。

项目1劳动定员120人。年有效生产时间为300天，焚烧车间采用3班制，年运行时间7200小时；其余部门采用1班制，年运行时间2400小时。

2、产业政策符合性

本项目属于《产业结构调整指导目录（2019本）》中“鼓励类”，达州市发改局出具了《关于达州市危险废物集中处置项目核准的批复》（达市发改审[2021]86号）。因此，项目建设符合国家产业政策。

4、规划符合性

项目选址位于达州市达川区河市镇金星村，根据达州市自然资源和规划局出具的《建设项目用地预审与选址意见书》（用字第511700202100024），项目用地符合国土空间用途管制要求，符合《达州市国土空间规划近期实施方案（2021～2022年）》（送审稿）。

5、选址合理性

本项目选址符合危险废物处置的相关规范和标准要求，符合达州市达川区土地利用规划、达川区河市镇总体规划要求；项目周边为农村环境，评价范围内除涉及铁山国家级森林公园外，无其他自然保护区、风景名胜区、集中式饮用水源保护区、遗产地、文物保护单位等特殊环境敏感区；项目周边入驻企业以固废处置企业为主，对环境无特殊要求；项目划定的防护距离内现有居民搬迁完成后，项目与周边环境相容；预测结果表明，项目建成后对区域环境影响很小，不会改变区域环境功能现状，区域环境能够承受。

- 二、评价区域环境质量现状

项目所在区域受人类活动影响时间长、影响大，主要为人工生态环境。受人类活动影响，项目所在区域范围内无大型野生动物，也无国家保护的珍稀植物和珍稀野生动物。

现状监测结果表明：

① 根据达州市生态环境局发布的《2020年达州市生态环境状况公报》，2020年达州市州河水系干流除州河万家河断面在7月份受到轻度污染外（主要污染指标为化学需氧量、高锰酸盐指数），其余断面均为II类或III类水，表明项目所在区域地表水环境质量较好。项目附近地表水菜地沟各项监测因子均满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类水域标准要求，地表水环境良好。

②根据检测结果可知，评价区域地下水除菌落总数和大肠菌群指标超标外，企业指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准要求，表明区域地下水环境质量较好。

③根据达州市生态环境局发布的《2020年达州市生态环境状况公报》，区域大气环境基本因子PM2.5超标，属于不达标区；补充监测结果表明，区域大气环境各特征因子均能满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准（铁山森林公园满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）一级标准）和《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D参考限值要求，表明区域大气环境总体较好。

④项目厂界噪声监测点的昼间、夜间噪声均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准要求，表明评价区域声学环境质量现状良好。

⑤现状监测结果表明，评价区域土壤样品中各监测因子均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地风险筛选值要求和《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中表1要求，表明区域土壤本底环境状况良好。

⑥评价区域内土壤环境和大气环境中二噁英含量均未超过相应标准。

- 三、建设项目对环境可能造成影响的概述

（一）施工期环境影响

项目占地及评价范围内以人工植被为主，无珍稀保护动植物，生态影响以水土流失为主。施工期间主要是废气、废水、固废及噪声等影响，项目施工期间对环境的影响是暂时的，随施工结束，影响消除。综上分析，本项目施工期对周围环境影响较小。

（二）运营期环境影响

1、大气环境影响分析结论

本项目位于达州市达川区，根据《2020年达州市生态环境状况公报》可知，项目所在区域PM2.5超标，属于不达标区。

大气预测结果表明，在叠加替代削减源后，区域PM2.5年平均质量浓度变化率小于-20%，因此区域PM2.5环境质量整体改善；本项目新增污染源正常排放下污染物短期浓度贡献值的最大浓度占标率≤100%，污染物年均浓度贡献值的最大浓度占标率≤30%；对于现状达标的基本污染物，叠加现状浓度以及在建、拟建项目的环境影响后，主要污染物的保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度均符合环境质量标准；对于项目排放的主要污染物仅有短期浓度限值的，叠加后的短期浓度也符合环境质量标准。

因此，评价认为项目建成后对区域环境的影响是可接受的。

2、地表水环境影响分析

项目运营期大部分废水经厂内污水处理设施处理后回用，不外排；仅循环冷却排污水和生活污水经专用管道排入达州上实环保有限公司污水处理站处理达《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）中表2标准相关限值后，排入州河。因此，项目运营期外排废水经集中处理达标排放的前提下，对州河地表水环境影响较小。

3、声环境影响分析

预测结果表明，项目设备噪声对厂界噪声贡献值低，各厂界噪声昼、夜间贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准限值要求，对区域声环境影响较小。

4、固废影响分析

项目运营期固废的贮存、运输满足相应技术规范要求，固废均得到了妥善处置，不会带来二次污染，只要企业严格落实固废的收集、暂存、运输及处置措施，对周围环境影响不明显。

5、地下水环境影响分析

地下水预测结果表明：本项目发生非正常状况后，项目区及下游地下水水质将受到影响，但影响范围有限。环评要求本项目运行过程中，严格按照环评要求对下游水质监测井进行监测，一旦发现水质异常，立刻采取有效措施（如采用水动力隔离技术）阻止污染羽的扩散迁移，将地下水控制在局部范围，避免对项目下游地下水造成污染。

根据工程建设特点，项目采用源头控制、分区防渗、地下水长期监测等措施，防止地下水发生污染。当地下水发生污染后，采取积极有效的应急措施。在采取相应措施后，建设项目对地下水环境的影响较小，本项目对区域地下水环境的影响可以接受。

6、土壤环境影响分析

项目主要为大气沉降途径对土壤的影响，预测结果表明，排入大气环境的砷、镉、铅、汞、二噁英类沉降对土壤影响较小，叠加后预测结果砷、镉、铅、汞预测因子均满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）、《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）相对应标准。预测因子二噁英类满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）相对应标准。由此可知，项目对区域土壤影响较小，处于可接受水平。

7、环境风险

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目环境风险评价等级为一级。根据风险识别、源项分析及预测，本项目最大风险事故是废液罐区有机废液储罐发生火灾爆炸，伴生物污染物CO进入大气，导致浓度超过其毒性终点浓度2，可能造成源下279.427m范围内居民危及生命，环境风险距离为279.427m。

本项目以综合处置厂生产区厂界划定了300m的防护距离，在本项目投产前300m防护距离内住户将会全部搬迁，届时本项目源下279.427m范围内无居民。项目的风险处于环境可接受的水平。但企业仍须编制环境风险事故应急预案，编制紧急撤离方案，并进行应急培训、操练。

综上所述，环评报告书认为：项目风险防范措施及应急预案可靠且可行，项目从环境风险角度分析是可行的。。

- 四、项目拟采取的主要措施与效果

1、废水治理措施及效果

项目针对废水水质特征，按照分质、分类处理原则，废水处理方案为：

①焚烧车间脱酸塔产生的脱酸废水、物化无机废水收集后先送涉重高盐废水处理系统，采用“除氟+软化+絮凝沉淀+保安过滤器+三效蒸发”工艺处理后，蒸发冷凝水再送涉重低盐废水处理系统，采用“絮凝沉淀+水解酸化+A/O+MBR+RO+DTRO”工艺进行处理，反渗透膜（RO+DTRO）出水达到《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T 19923-2005）中冷却用水指标后全部回用焚烧系统工艺用水，反渗透膜（RO+DTRO）浓水返回送涉重高盐废水处理系统进行处理，不外排。

②废包装桶清洗废水、物化无机废水、填埋场转运区地坪清洗废水、余热锅炉排污水、软水站树脂再生废水、机修废水、车辆清洗废水、实验废水、车间/库房地坪清洗废水、初期雨水等涉重低盐废水收集后送涉重低盐废水处理系统，采用“絮凝沉淀+水解酸化+A/O+MBR+RO+DTRO”工艺处理，反渗透膜（RO+DTRO）出水达到《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T 19923-2005）中冷却用水指标后全部回用焚烧系统工艺用水，反渗透膜（RO+DTRO）浓水返回送涉重高盐废水处理系统进行处理，不外排。

③项目循环冷却排污水和生活污水经专用管道排入达州上实环保有限公司污水处理站，采用“厌氧发酵+膜生物反应器（MBR）+纳滤系统（NF）+反渗透系统（RO）”工艺进行处理达《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）中表2标准相关限值后，排入州河。

项目废水处理措施技术经济可行。

2、废气治理措施及效果

（1）甲类危险废物暂存库、1#丙类危险废物暂存库及填埋废物预处理车间挥发废气收集合并后送1#除臭装置，采用“碱洗+UV光催化氧化+活性炭吸附”工艺进行治理，治理效率大于85%，治理后的尾气经25m高排气筒排放，排放达到《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表3相关限值和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2限值要求；

（2）乙类危险废物暂存库和焚烧预处理车间废气收集合并后送2#除臭装置，采用“碱洗+UV光催化氧化+活性炭吸附”工艺进行治理，治理效率大于85%，治理后的尾气经25m高排气筒排放，排放达到《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表3相关限值、《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2限值要求；

（3）2#丙类危险废物暂存库和废包装桶再利用车间废气收集合并后送3#除臭装置，采用“碱洗+UV光催化氧化+活性炭吸附”工艺进行治理，治理效率大于85%，治理后的尾气经25m高排气筒排放，排放达到《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表3相关限值、《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2限值要求；

（4）丁类危险废暂存库废气收集后送4#除臭装置，采用“碱洗+UV光催化氧化+活性炭吸附”工艺进行治理，治理效率大于85%，治理后的尾气经25m高排气筒排放，排放达到《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表3相关限值、《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2限值要求；

（5）焚烧炉烟气采用“脱硝（SNCR）+急冷+干法脱酸、脱硫+活性炭吸附+布袋除尘+湿法脱酸+烟气加热”组合工艺治理后，尾气通过60m高排气筒排放，排放可达到《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020）标准；

（6）物化处理车间和污水处理站废水收集合并后送5#除臭装置，采用“碱洗+UV光催化氧化+活性炭吸附”工艺进行治理，治理效率大于85%，治理后的尾气经25m高排气筒排放，排放达到《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准、《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表3相关限值和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2限值要求。

3、固废治理措施及效果

①项目固废贮存情况

项目运营期产生的固废依托本项目建设的危废暂存库进行暂存，其中废包装桶直接送危废暂存库暂存，废包装袋、倒残废液、废磨料、废杂质、有机滤渣、炉渣、飞灰、脱酸塔污泥、废耐火材料、废布袋、废无机污泥、废油渣、废浓缩液、废反渗透膜、废离子交换树脂、废矿物油、废化学试剂及废液、蒸发盐渣、污水处理站污泥、废膜组件、废催化剂、废活性炭等危险废物采用专用收集袋/桶包装后送危废暂存库暂存。

办公生活垃圾做到日产日清，厂内不暂存。

②固废处置

项目属于危险废物综合处置工程，厂内运营期产生的废包装桶、废包装袋、倒残废液、废磨料、废杂质、有机滤渣、废布袋、废油渣、废浓缩液、废反渗透膜、废离子交换树脂、废矿物油、废化学试剂及废液、污水处理站污泥、废膜组件、废活性炭等危险废物送焚烧系统焚烧处置，炉渣、飞灰、脱酸塔污泥、废耐火材料、废无机污泥、蒸发盐渣、废催化剂等危险废物送填埋废物预处理车间经包装预处理处理后送安全填埋场填埋处置。

4、噪声防治及效果

项目运行过程中产生的噪声主要为生产设备产生的机械噪声和空气动力噪声，噪声强度一般在70～105dB (A)之间。通过选用低噪声设备，采取隔声、吸声、减振等有效的降噪措施后，项目厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

5、地下水防治及效果

项目采取严格分区防渗措施，废包装桶再利用车间、焚烧废物预处理车间、焚烧车间、物化处理车间、填埋废物预处理车间、焚烧废液储罐区、甲类危险废物暂存库、丙类危险废物暂存库、机修车间、洗车场、化验楼、污水处理站、污水管沟、事故应急池等区域采用P8等级混凝土+2mmHDPE膜防渗结构，同时车间、库房内的罐体贮槽均设置与罐体贮槽容积相当的围堰，围堰采用以P8等级混凝土为主体的防渗结构。此外，初期雨水池、事故应急池、污水处理站各池体等两侧均需延伸1.0m范围地坪，并采用P8等级混凝土+2mmHDPE膜防渗结构。

项目安全填埋场采用刚性填埋场设计，库区底部设有目视检漏区，填埋池体为钢筋混凝土结构，主体材料为C35抗渗混凝土，抗压强度大于等于35MPa，壁厚为35cm。设计在混凝土中掺入引气剂、减水剂、密实剂等外加剂形成防水混凝土，使其抗渗等级不小于P8。池体内选用1.5mm厚HDPE膜作为本工程的主防渗层防渗材料，HDPE膜与填埋废物之间采用600g/m2土工布作为HDPE膜的保护层，渗透系数K≤1×10-12cm/s。

在采取上述防渗措施后，可有效避免项目对区域地下水环境的污染。

6、环境风险防范及效果

经分析，在项目运行过程中，可能存在有毒有害物质泄漏、火灾爆炸等风险事故。项目针对可能发生的各类风险事故采取设置应急备用电源、检测报警设施、消防设施、截留系统、事故应急池等应急设施，可有效降低风险事故发生概率及对环境的影响。因此，本评价认为企业只要严格落实本报告提出的各项风险风范措施，建立风险应急预案，项目的风险处于环境可接受的水平，项目从环境风险角度可行。

- 五、环境影响评价结论要点

达州清新环境科技有限公司达州市危险废物集中处置项目符合国家现行产业政策，选址符合达州市土地利用规划和城市总体规划，项目拟采用的生产工艺及设备先进、成熟、可靠，符合清洁生产要求；项目采取的污染治理措施成熟可靠且技术经济可行，排放污染物能够达到国家和行业规定的标准，对评价区域环境质量的影响不明显。项目环境风险影响处于可接受水平，风险防范措施及应急预案切实可行。只要严格落实环境影响报告书提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险的防范措施及应急预案，则本项目的建设从环保角度可行。